СОГЛАСОВАНО

На заседании СТК

протокол № ____ от «__»___ 202__г.

УТВЕРЖДЕНО

И.О. директора МБОУ СОШ №108

Им Ю.В. Андропова г. Моздока

_________ /И.Г. Григорян/

Приказ № 233 от "26 ".08.2022г.

Инструкция

по охране труда для лаборанта кабинета химии

МБОУ СОШ №108 им Ю.В. Андропова г. Моздока

1. Общие положения инструкции для лаборанта кабинета химии

1.1. Данная инструкция предназначена для лаборанта кабинета химии школы. Рабочим местом лаборанта кабинета химии являются лаборантская и учебный кабинет.

1.2. К работе лаборанта кабинета химии допускаются лица, достигшие совершеннолетия, прошедшие медицинский осмотр, изучившие должностную инструкцию лаборанта кабинета химии и пригодны к работе в данной сфере: знание названий, формул веществ, их химические свойства и вредное воздействие на организм.

1.3. Перед работой лаборант кабинета химии проходит вводный инструктаж и инструктаж лаборанта по охране труда во время работы учебных занятий и выполнения практических работ, о чём делается запись в соответствующих журналах учёта проведения инструктажей по вопросам охраны труда.

1.4. Лаборант соблюдает требования данной инструкции, а также инструкцию при проведении демонстрационных опытов по химии при оказании помощи учителю в организации демонстрации опытов.

1.5. Лаборант кабинета химии должен иметь спец. одежду: халат (х/б), резиновые перчатки, защитные очки.

1.6. Лаборант поддерживает чистоту и порядок в кабинете химии и лаборантской. Вместе с учителем химии отвечает за безопасность учебно-воспитательного процесса в кабинете и лаборантской химии.

1.7. Опасные и вредные факторы при работе в лаборантской:

- работа с кислотами и щелочами;

- нагревательными приборами;

- легковоспламеняющимися и вредными веществами и газами;

- работа с органическими веществами (фенол, бензол, нитробензол);

- стеклянной посудой.

Эти факторы могут вызвать вредное воздействие на организм: ожоги кислотой, щелочью; термические ожоги; порезы стеклом; отравление газами и органическими веществами.

1.8. Лаборант кабинета химии оказывает первую помощь пострадавшему от вредного воздействия. Соблюдает правила личной гигиены.

1.10. Лаборант, который допустил невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом общеобразовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством Российской Федерации и, при необходимости, подвергнется внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда.

1.11. Лаборант кабинета химии должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации.

2. Требования безопасности перед началом работы лаборанта химии

2.1. Лаборант кабинета химии начинает рабочий день в 8-00 ч. Перед началом учебных занятий лаборант кабинета химии проверяет:

- наличие и исправность оборудования;

- соответствие кабинета и лаборатории санитарно-гигиеническим требованиям;

- соответствие этикеток на склянках с реактивами;

- исправность электросети, вытяжного шкафа;

- наличие аптечки с медикаментами, огнетушителя и т.д.

2.2. При отсутствии или неисправности оборудования; наличия опасных и вредных факторов, немедленно сообщить учителю химии.

2.3. Перед началом работы лаборанту необходимо включить полностью освещение в кабинете химии и убедиться в исправной работе всех светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна составлять при люминесцентных лампах – не менее 300 лк (20 Вт/кв.м).

2.4. Удостовериться, что коммутационные коробки закрыты, электрические розетки и выключатели без повреждений (трещин и сколов), а также без оголенных контактов.

2.5. Лаборанту кабинета химии запрещается самостоятельно устранять выявленные нарушения электробезопасности.

2.6. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и срока их пригодности, в наличии аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами.

2.7. Удостовериться, что температура воздуха в помещении соответствует требуемым санитарным нормам.

2.8. Проконтролировать наличие и исправное состояние наглядных пособий.

2.9. Не допустить начала работ обучающимися в случае выявления несоответствия их рабочих мест установленным в представленном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

2.10. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) и не использовать данное оборудование и мебель в помещении до полного устранения всех выявленных недостатков.

3. Требования безопасности во время работы лаборанта кабинета химии

3.1. Все работы в кабинете химии начинаются только с разрешения учителя и под его контролем.

3.2. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасной организации труда; имеет спец. одежду.

3.3. Во время работы следует соблюдать порядок в помещении, не загромождать свое рабочее место и места обучающихся, эвакуационные выходы из учебного кабинета.

3.4. Лаборант кабинета химии следит за выполнением эксперимента обучающимися и в случае необходимости помогает им в выполнении работы.

3.5. Лаборант кабинета химии следит за соблюдением обучающимися правил безопасной работы.

3.6. Лаборант кабинета химии соблюдает правила безопасного обращения с:

- лабораторным оборудованием, посудой;

- щелочами и кислотами;

- легковоспламеняющимися и вредными веществами.

3.7. Лаборант кабинета химии не допускает присутствия посторонних лиц в кабинете химии во время урока и в лаборантской.

3.8. Соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:

- не подключать к электрической сети и не отключать от нее компьютерное оборудование, оргтехнику, приборы мокрыми или влажными руками;

- соблюдать последовательность включения и выключения компьютера, оргтехники, ЭСО;

- не располагать на оборудовании бумагу, вещи, иные предметы,

- не оставлять включенными в электрическую сеть без присмотра компьютерное оборудование, мультимедийный проектор, принтер, иную оргтехнику.

3.9. Не оставлять учеников в кабинете без контроля, усаживать за столы обучающихся следует в соответствии с их ростом.

3.10. В случае возникновения опасных факторов, лаборант кабинета химии немедленно сообщает учителю химии. Если необходимо, то и администрации школы.

3.11. В процессе выполнения должностных обязанностей строго соблюдать данную инструкцию по охране труда, быть внимательным к обучающимся, не отвлекаться, строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил в кабинете химии.

4. Требования безопасности для лаборанта кабинета химии в аварийных ситуациях

4.1. Признаки аварийной ситуации в кабинетах химии:

- появление резкого, неприятного запаха, дыма;

- отравление вредными газами;

- термические ожоги, порезы;

- ожоги кислотами и щелочами и др.;

- возникновение пожара;

- нарушение целостности электрооборудования.

Для предотвращения аварийных ситуаций соблюдать: правила эксплуатации оборудования и работы с вредными, легковоспламеняющимися, взрывоопасными веществами.

4.2. Лаборант кабинета химии помогает учителю химии оказывать первую медицинскую помощь; эвакуировать обучающихся из помещения. Обеспечивает дисциплину и порядок во время эвакуации.

4.3. При возникновении аварийных ситуаций в лаборантской кабинета химии:

- сообщить администрации, директору;

- сообщить пожарной охране по телефону 101;

- принять меры по эвакуации обучающихся из помещения;

- отключить электросеть.

4.4. В случае получения травмы позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, обратиться за медицинской помощью в медпункт общеобразовательной организации и поставить в известность об этом директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо).

4.5. В случае получения травмы учениками оказать пострадавшему первую помощь, вызвать школьную медсестру (или доставить в медпункт), в случае необходимости, вызвать «скорую медицинскую помощь», доложить о случившемся директору школы (при отсутствии – иному должностному лицу).

4.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, террористического акта действовать в соответствии с Планом эвакуации, инструкцией о порядке действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.

5. Требования безопасности по окончании работы в лаборантской кабинета химии

5.1. Лаборант кабинета химии следит за сохранностью оборудования после выполнения эксперимента.

5.2. Лаборант кабинета химии собирает у обучающихся остатки растворов, реактивов и использованного раздаточного материала, помещает их в специальную посуду для последующей нейтрализации.

5.3. Лаборант кабинета химии отключает вытяжной шкаф, освещение; следит за уборкой лабораторных столов; проветривает кабинет и следит за его уборкой.

5.4. Лаборант кабинета химии моет лабораторное оборудование, посуду; химические реактивы убирает в шкаф для хранения.

5.5. Лаборант кабинета химии заканчивает работу в 15-00 ч.

5.6. Лаборант кабинета химии обеспечивает выполнение и соблюдение в лаборатории санитарно-гигиенических норм. http://ohrana-tryda.com/node/226

5.7. По окончании работ необходимо проверить наличие первичных средств пожаротушения. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, ответственному за пожарную безопасность в школе, для последующей перезарядки. Установить в помещении новый огнетушитель.

5.8. Обо всех требующих внимания недостатках, замеченных во время работы, доложить учителю химии и заместителю директора по административно-хозяйственной работе общеобразовательной организации (при отсутствии – иному должностному лицу).

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____202__г.                                             ______________ /_______________________/